Лабораторная работа №10
Разработка схем с использованием датчиков

Цель работы

Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

Получить навыки работы с датчиками Arduino

Литература

Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

Подготовка к работе

Повторить теоретический материал (см. п.2).

Изучить описание лабораторной работы.

Основное оборудование

Персональный компьютер.

Задание

При выполнении заданий выводите информацию о состоянии датчиков в монитор последовательного порта (Serial)

Разработка умной системы контроля температуры

    - Разработать скетч, с использованием датчика температуры. Система должна сравнивать температуру окружающей среды с целевой (например 25 градусов) и реагировать, если температура отличается.

    - Если температура окружающей среды ниже целевой включается «обогреватель» (красный светодиод)

    - Если температура выше, то включается «кондиционер» (синий светодиод).

    - «Обогреватель» и «кондиционер» работают до тех пор, пока температура окружающей среды не будет соответствовать выставленной (±1 ⁰C)

Регулирование температуры

    - Изменить схему из задания п.5.1 добавив в нее потенциометр. С помощью потенциометра пользователь может установить целевую температуру в диапазоне от 10 до 40 ⁰C.

Разработка умной системы полива растений

    - Разработать скетч с использованием датчика влажности почвы. Если значение влажности ниже 85% должен включаться «насос» (в качестве имитации насоса включайте/выключайте светодиод).

    - После 5 секунд работы насос должен выключаться, а повторное включение должно происходить не ранее чем через 10 секунд.

    - Учитывайте, что для продления срока службы датчика влажности его необходимо включать только на момент измерения.

Разработка умной сигнализации

    - Разработать скетч с использованием двух датчиков движения (PIR Sensor).

    - Система должна реагировать на сигнал с любого из датчиков и включать световое оповещение (мигающий светодиод) на 30 секунд

Улучшение умной сигнализации

    - Модифицировать схему из задания п.5.4 добавив два датчика наклона (Tilt Sensor). Обратите внимание, что при подключении датчиков наклона для считывания сигнала необходимо использовать подтягивающий или стягивающий резистор.

    - Добавить в схему модуль для звукового оповещения (при помощи пьезоэлемента) в добавок к световому.

Порядок выполнения работы

Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер компьютера.

Выполнить задания из п.5.

Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

Титульный лист

Цель работы

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Контрольные вопросы

Как считать аналоговый сигнал с датчика?

Почему датчик влажности почвы необходимо включать только в момент измерения данных?

Как преобразовать значение считанное с датчика для сопоставления его с используемым (например значение датчика влажности в проценты влажности)?

Какие пины Arduino можно использовать для чтения аналогового сигнала?