Лабораторная работа №12
Разработка схем с использованием прерываний

Цель работы

Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

Получить навыки работы с кнопками Arduino

Получить навыки работы с прерываниями Arduino

Литература

Благодаров, А. В. Программирование микроконтроллеров семейства 1986ВЕ9х компании Миландр / А. В. Благодаров. – Москва: Горячая Линия–Телеком, 2020. – 232 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/372218/reading. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. – гл.1-2.

Подготовка к работе

Повторить теоретический материал (см. п.2).

Изучить описание лабораторной работы.

Основное оборудование

Персональный компьютер.

Задание

Разработать две схемы с использованием светодиода, кнопки и резистора:

- на первой схеме светодиод должен загораться при нажатии пользователем кнопки

- на второй схеме светодиод должен гореть постоянно и гаснуть при нажатии пользователем кнопки.

Кнопки не должны быть напрямую подключены к светодиоду, а лишь подавать сигнал включения/выключения на микроконтроллер.

Разработать схему с использованием кнопки: при нажатии на кнопку в выход последовательного порта должно печататься текущее время прошедшее с запуска платы в секундах и общее количество нажатий на кнопку.

Разработать схему с использованием двух кнопок и двух светодиодов: светодиоды расположены в ряд друг за другом, при этом одновременно горит только один светодиод. При нажатии на первую кнопку должен загораться первый светодиод и гаснуть второй, при нажатии на вторую - загораться второй и гаснуть первый.

Разработать схему с использованием аппаратного прерывания (FALLING) для управления работой светофора для пешехода: светофор горит красным до тех пор, пока не будет нажата кнопка пешехода. Через 3 секунды после нажатия светофор мигает 3 раза и включает зеленый свет на 10 секунд, после чего вновь загорается красный.

Разработать схему с использованием аппаратного прерывания (CHANGE) для управления режимом мигания светодиода: быстрое мигание и медленное мигание. Переключение режима должно осуществляться после долгого нажатия кнопки (минимум 3 секунды).

Порядок выполнения работы

Перейти по ссылке, предоставленной преподавателем, авторизоваться при помощи псевдонима isppGGNN, где GG – номер группы, NN – номер компьютера.

Выполнить задания из п.5.

Ответить на контрольные вопросы.

Содержание отчета

Титульный лист

Цель работы

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Контрольные вопросы

Как выполняется подключение кнопки к Arduino?

Какие пины поддерживают внешние прерывания в Arduino Uno/Nano?

Как подключаются и обрабатываются внешние прерывания в Arduino?

Какие условия применяются к коду в обработчиках прерываний?